Приложение № 2А к Методическим рекомендациям,

утвержденным распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

от _____________ № ______________

Анкета

по определению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения квартиры (анкетирование квартир производится специалистами Центров в случае обращения инвалида – собственника/нанимателя квартиры в домах государственного, муниципального, частного жилищного фонда)

| № п/п | Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости(0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны (элемента зоны), технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта |  |  |  | Нормативные документы (СП 59.13330.2012) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Вход в квартиру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входные двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина проема в свету «К», «О» | м |  | Не менее 0,9 | п.6.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | Высота одного конструктивного элемента порога «К», «О» | м |  | Не более 0, 014 | п.6.1.6 |  |
|  | Передние, холлы, прихожие, коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь передней «О», «К», «С», «Г», «У» | кв.м |  | Не менее 4,0 | п. 6.2.5 |  |
|  | Кухни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь «К» | кв.м |  | Не менее 9,0 | п. 6.2.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина дверного проема «К», «О» | м |  | Не менее 0,8 | п. 6.1.8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порога «К», «О» |  |  | Не более 0,014 | п. 6.1.6 |  |
|  | Кладовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь «О», «К», «С», «Г», «У» | кв.м |  | Не менее 4,0 | п. 6.2.11 |  |
|  | Жилые комнаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь «К» | кв.м |  | Не менее 16 | п. 6.2.6 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина проема межкомнатных дверей «К», «О» | м |  | Не менее 0,8 | п. 6.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порога «К», «О» | м |  | Не более 0,014 | п.6.1.6 |  |
|  | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабины санитарных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина двери «К» | м |  | Не менее 0,8 | п.6.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порога «К», «О» | м |  | Не более 0,014 | п.6.1.6 |  |
|  |  |  |  |  | Ванная комната или совмещенный санузел, ширина «К» | м |  | 2,2 | п.6.1.7 |  |
|  |  |  |  |  | глубина «К» | м |  | 2,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Уборная, ширина «К» | м |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | глубина «К» | м |  | 1,6 |  |  |
|  | Балкон, лоджия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балкон, лоджия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина дверного проема в свету «К», «О» | м |  | Не менее 0,9 | п.6.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порога «К», «О» | м |  | Не более 0,014 | п.6.1.6 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ограждения «К», «О» | м |  | 1,15 - 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние от наружной стены до ограждения балкона/лоджии не менее «О», «К», «С», «Г», «У» | м |  | 1,2-1,4 |  |  |
|  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Видеофон «Г» | наличие |  | Да/нет | п.6.2.11 |  |

Приложение № 2Б к Методическим рекомендациям,

утвержденным распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

от _____________ № ______________

Анкета

по определению доступности для инвалидов и других  маломобильных групп населения

жилых помещений в специализированных зданиях и сооружениях

| № п/п | Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости(0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны (элемента зоны), технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта |  |  |  | Нормативные документы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Жилые комнаты в домах-интернатах общего типа для взрослых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь комнаты на 2 чел. «О», «К», «С», «Г», «У» | кв.м |  | 16,0 | СП 35-112-2005, табл.В.4 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь комнаты на 3 чел. «О», «К», «С», «Г», «У» | кв.м |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь комнаты на 3 чел. «О», «К», «С», «Г», «У» | кв.м |  | 24,0 |  |  |
| 2 | Жилые комнаты в психоневрологических домах-интернатах для взрослых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь комнаты на 4 чел. «О», «К», «С», «Г», «У» | кв.м |  | 34,0 | СП 35-112-2005, табл.В.5 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь комнаты на 6 чел. «О», «К», «С», «Г», «У» | кв.м. |  | 42,0 |  |  |
| 3 | Жилые помещения домов-интернатов, реабилитационных центров для детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спальная комната жилой ячейки для младших групп «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место) | кв.м |  | 4,0 | СП 35-117-2006, табл.Г.1 СП 35-116-2006, п.8.8 |  |
|  |  |  |  |  | Спальная комната жилой ячейки для подростков и старшеклассников «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место) | кв.м |  | 4,0 |  |  |
| 4 | Жилые помещения домов-интернатов для детей с отклонениями в развитии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спальная комната жилой ячейки для младших групп «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место) | кв.м |  | 4,0 | СП 35-117-2006, табл.Г.2 |  |
|  |  |  |  |  | Спальная комната жилой ячейки для средней и старшей групп «О», «К», «С», «Г», «У» (из расчета на 1 место) | кв.м |  | 6,0 |  |  |
| 5 | Жилые комнаты в санаторных учреждениях для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь комнаты на 1 чел. «О», «К», «С», «Г», «У» | кв.м |  | не менее 11,0 | ВСН 62-91*, п.6.8 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь комнаты на 2 чел. «О», «К», «С», «Г», «У» | кв.м |  | не менее 16,0 |  |  |
| 6 | Помещения временного пребывания в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество универсальных жилых номеров оборудованных с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов | % |  | 5 | СП 59.13330.2012, п.6.3.1 |  |
| 7 | Палаты лечебно-профилактических учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество палат с койками для инвалидов на креслах-колясках в обычных отделениях | % |  | 3 | СП 31-102-99, табл. 14.1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество боксов, приспособленных для инвалидов в инфекционных отделениях | шт |  | не менее 1 |  |  |